附件一：

单过硫酸氢钾复合盐采购需求

- 资质要求：投标人所投产品符合国家消毒产品管理的有关规定，提供投标产品相关的有效的《消毒产品生产企业卫生许可证》。产品必须在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案，提供备案截图证明。

- 产品成分要求：

（1）消毒产品为氧氯结合型，主要杀菌成分单过硫酸氢钾复合盐，二氯异氰尿酸钠。提供在全国消毒产品网上备案信息服务平台一致的说明书与市售标签。

（2）单过硫酸氢钾复合盐含量22-27%，有效氯含量45-48%。以检测报告为准，不得低于或高于限值，提供与全国消毒产品网上备案信息服务平台一致的检测报告，且有网站水印。

（3）产品适用于医院污水，Ph值4.5-5.5。

（4）产品保质期两年，有效杀菌成分含量37℃保存90天后，下降率＜10%，符合《消毒积水规范》，提供与全国消毒产品网上备案信息服务平台一致的检测报告，且有网站水印。

（5）消毒粉对白色链球菌杀灭对数值＞4.00，对大肠杆菌，铜绿假单细胞，枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭对数值均＞5.00。提供与全国消毒产品网上备案信息服务平台一致的检测报告，且有网站水印。

（6）医院污水现场试验，按照比例投加120分钟后粪大肠菌群数＜100MPN/L,致病菌均未检出，均符合GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》要求。提供与全国消毒产品网上备案信息服务平台一致的检测报告，且有网站水印。

（7）提供承诺函，供应商所投产品符合GB 38598-2020 《消毒产品标签说明书通用要求》，如成交后核验发现产品不符合该要求，将承担一切后果。

3.其他：

（1）保障污水达标排放的基础上，日使用量不得超过6kg。

（2）交货期：合同签订后，每月按照甲方要求根据订货数量五个工作日内送货到甲方指定地点。