附件一：医用臭氧治疗仪技术参数

1、电源：AC220V±22V 频率：50Hz±1Hz

2、气源：医用氧气 输入氧气压力：100-150Kpa之间

3、氧气流量：0.3-4L/min

4、输出有效臭氧浓度：5-80mg/L （可调节）

5、浓度显示误差：≤3% （最大浓度）

6、环境温度：5℃〜40℃ 相对湿度：30%〜80%

7、立式便捷可推送式设备，参数可液晶触摸屏调节，触摸屏≧7寸，有恒温加热、消毒及清洗维护等功能

8、制取臭氧浓度精确到0.1mg/L，具有浓度自动校准功能

9、显示屏中文提示指导使用者操作，显示设定浓度值、浓度实测值、压力值、温度值、报警提示等参数

10、具有压力传感器、温度传感器

11、具有制备臭氧水功能

12、具有超温报警、超压报警、冷却风机故障报警、浓度检测装置失效报警功能

13、具有开、关机自动消毒和自动冲洗管路功能，确保设备不被腐蚀

14、在待机状态时，机内氧气阀自动关闭停止供氣，防止产生多余臭氧

15、具有浓度自动校准功能：设备运行中按照设定时间间隔自动进行浓度校准，保证浓度的实时准确性

16、至少具有智能按压取气和自锁式取气两种取气方式；具有二级密码保护系统，确保设备安全使用

17、至少可存储1000条历史记录，自动记录手术取气操作的次数和时间，手术档案可随机查阅，方便医院对设备的有效管理

18、符合国际、国内相关管理体系标准（提供认证证书复印件）；具有医疗器械注册证，并明确适用范围。

19、整机质保至少三年（含配件）

20、提供现场技术培训，提供使用指南，保证使用人员正常操作设备各种功能

21、供货期限为合同签订完成后10个工作日内

22、产品生产日期距验收之日不超过1年

23、配置清单

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 医用臭氧治疗仪主机 | 1台 |
| 电源线 | 1 条 |
| 保险丝管 | 4 只 |
| 取气口胶帽 | 10 个 |
| 气体连接管 | 1 条 |
| 氧气减压阀 | 1 套 |
| 取气口密封件 | 1 套 |
| 使用说明书 | 1 本 |
| 企业资质 | 1 套 |
| 合格证 | 1 份 |

参与比选产品需满足以上所有参数。