宜宾市第二人民医院肿瘤院区自行监测方案

- 企业基本情况

| 1.法定代表人 | 姜雄 |
| --- | --- |
| 2.社会信用代码 | 12511200452066975W |
| 3.方案审核地址 | 四川省省（自治区、直辖市）宜宾市地区（市、州、盟） 叙州区（区、市、旗） |
| 4.企业详细地址 | 四川省省（自治区、直辖市）宜宾市地区（市、州、盟） 叙州区县（区、市、旗）南岸南广路268号 |
| 5.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 104,37,44.98/28,45,23.90 |
| 6.联系方式 | 电话号码：0831-8886606 联系人：徐静 手机号码：19140347650 传真号码： 邮政编码：644000 |
| 7.企业类别 | 工业企业 |
| 8.行业类别 | 行业名称： 行业代码： |
| 9.所在流域 | 流域名称： 流域代码： |

- 监测方案

| 序号 | 污染源类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | DA001 | 废气总排口 | 温度，湿度，风速，风向 | 臭气浓度 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 |  |
| 2 | 废气 | DA001 | 废气总排口 | 温度，湿度，风速，风向 | 氨（氨气） | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669-1993,环境空气 |  |
| 3 | 废气 | DA001 | 废气总排口 | 温度，湿度，风速，风向 | 硫化氢 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法GB/T14678-1993 |  |
| 4 | 废气 | 厂界 |  | 温度，湿度，风速，风向 | 甲烷 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 固定污染源废气总烷、甲烷和非甲烷总烷的测定气相色谱法 HJ38-2017 |  |
| 5 | 废气 | 厂界 |  | 温度，湿度，风速，风向 | 臭气浓度 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 |  |
| 6 | 废气 | 厂界 |  | 温度，湿度，风速，风向 | 氨（氨气） | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669-1993,环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ534-2009 |  |
| 7 | 废气 | 厂界 |  | 温度，湿度，风速，风向 | 氯 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 环境空气 氯气等有毒有害气体的应急监测电化学传感器法 HJ872-2017 环境空气 氯气等有毒有害气体的应急监测比长式检测管法 HJ871-2017 |  |
| 8 | 废水 | DW001 | 污水总排口 | 流量 | PH值 | 手工 |  |  |  |  | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/12小时 | 水质 PH值得测定 玻璃电极法 GB6920-1986 |  |
| 9 | 废水 | DW001 | 污水总排口 | 流量 | 色度 | 手工 |  |  |  |  | / | / | / | 间接排放，不监测 |
| 10 | 废水 | DW001 | 污水总排口 | 流量 | 悬浮物 | 手工 |  |  |  |  | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/周 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989 |  |
| 11 | 废水 | DW001 | 污水总排口 | 流量 | 五日化学需氧量 | 手工 |  |  |  |  | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/季 | 水质 五日生化需氧量（BOD）的测定稀释与接种法 HJ505-2009 水质 生化需氧量（BOD）的测定微生物传感器快速测定法HJ/T86-2002 |  |
| 12 | 废水 | DW001 | 污水总排口 | 流量 | 化学需氧量 | 自动 | 是 | COD在线监测仪 | 污水排放口 | 是 | 其他 | 6h/次 |  | 已于2019年安装自动监测设施并联网，并通过生态环境局验收。COD自动监测频次4次/天，满足HJ1105-2020中最少1次/周的要求，不再进行手工监测。制造单位：南京聚格环境科技有限公司，型号及编号：AG-C07 |
| 13 | 废水 | DW001 | 污水总排口 | 流量 | 阴离子表面活性剂 | 手工 |  |  |  |  | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/季 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法 HJ826-2017 |  |
| 14 | 废水 | DW001 | 污水总排口 | 流量 | 氨氮（NH3-N） | 手工 |  |  |  |  | / | / | / |  |
| 15 | 废水 | DW001 | 污水总排口 | 流量 | 石油类 | 手工 |  |  |  |  | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/季 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法GB/T 16488-1996 |  |
| 16 | 废水 | DW001 | 污水 总排 口 | 流量 | 动植物油 | 手工 |  |  |  |  | 混合采样 至少3个 混合样 | 1次/季 | 水质 石油类和动植物 油类的测定 红外分光光度法 HJ 637- 2012代替GB/T 16488-1996 |  |
| 17 | 废水 | DW001 | 污水 总排 口 | 流量 | 挥发酚 | 手工 |  |  |  |  | 混合采样 至少3个 混合样 | 1次/季 | 水质 挥发酚的测定 溟化容量法 HJ 502-2009，水质 挥发酚的测定 4- 氨基安替比林分 光光度法 HJ 503-2009 |  |
| 18 | 废水 | DW001 | 污水 总排 口 | 流量 | 流量 | 自动 | 是 | COD在线 监测仪 | 污水排放 口 | 是 | 其他 | 6h/次 |  |  |
| 19 | 废水 | DW001 | 污水 总排 口 | 流量 | 总氰化物 | 手工 |  |  |  |  | 混合采样 至少3个 混合样 | 1次/季 | 氰化物的测定 容量法和分光光 度法（HJ 484— 2009），水质 氰化物的测定 流动注射- 分光光度法(H.J8 23-2017) |  |
| 20 | 废水 | DW001 | 污水 总排 口 | 流量 | 总余氯( 以Cl计) | 手工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 废水 | DW001 | 污水 总排 口 | 流量 | 粪大肠菌 群数/(M PN/L) | 手工 |  |  |  |  | 混合采样 至少3个 混合样 | 1次/月 | 水质 总大肠菌群、粪 大肠菌群和大肠 埃希氏菌的测定 酶底物法（HJ 1001- 2018)，水质粪大肠菌群的测定 滤膜法HJ/T347.1-2018，医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005,水质粪大肠菌群的测定 夺冠发酵法HJ/T347.2-2018 |  |
| 22 | 废水 | DW001 | 污水 总排 口 | 流量 | 肠道致病菌 | 手工 |  |  |  |  | / | / | / |  |
| 23 | 废水 | DW001 | 污水 总排 口 | 流量 | 肠道病毒 | 手工 |  |  |  |  | / | / | / |  |