附件一：采购需求

*一、商务要求

- 供应商必须持合法的营业执照、能独立承担法律责任的主体。

- 供应商能提供产品正规的质量报告，产品各项参数必须符合采购方的要求。

- 供应商自签订采购协议后30天内，按时将货物运输到采购方指定位置并完成安装。

- 货物运输、安装和售后过程中产生的安全责任问题，由供应商自行负责。安全责任：供应商保证材料在运输、装卸时的安全，如遇运输、装卸过程中造成的安全事故均由供应商承担。

- 6.供应商提供产品须符合或优于国家（行业）标准的质量要求、技术指标。

7.货物验收：货物送到后由医院组织验收。

8.履约保证金：供应商在中标后，缴纳合同总金额的5%作为履约保证金，合同履约完成后履约保证金自动转为质保金，在合同规定的质保期结束后无息返还。

9.付款方式：在完成采购签订合同并验收合格后支付合同总金额。

10.产品质保期：两年。

二、技术参数：

- 货架构件需选用优质原材料经冷轧加工的型材制作而成，其强度指标如下：

（1）货架型材的强度标准（N/ mm2）GB6723—86指标

| 钢号 | 钢材种类 | 抗拉、抗压、抗弯 | 抗剪 | 端面承压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q235（SS400） | 冷弯型钢 | 205 | 120 | 310 |

（2）货架焊接强度指标：（JB/T5323—91指标N/ mm2）

| 钢材 |  | 对接焊缝 |  |  | 角焊缝 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢号 | 钢材种类 | 抗拉 | 抗压 | 抗剪 | 抗拉、抗压、抗弯 |
| Q235 | 冷弯型钢 | 175 | 205 | 120 | 140 |

2.涂层表面：光洁、平整、色泽一致，静电喷粉附着力达到 GB/T6739-1996标准中 0级要求;

3.涂层硬度：硬度（耐磨性）为普通硝基漆的 100 倍以上，达到GB6739-1996 标准重的 211 要求；凃层防腐性：耐腐蚀性（盐酸实验GB1771-91 大于500小时；

4.货架结构：货架由柱片、横梁组成，整体结构均为组合式，每层承重≧250kg。

5.规格型号：共7-8层，高约3米、每层板面长1.5-2.5米、宽0.68-1米，具体尺寸大小根据现场实际情况定。