附件一：医用外固定支具和骨科保护支具技术参数

医用外固定支具-踝足矫形器 技术参数

- 适应症：缓解疼痛、扁平足、高弓足、足底筋膜炎、预防糖尿病足的溃疡等足部病症。改变及矫正走路时的肌肉活动方向及生物力线，使步态更加稳定和正常，对足底关键部位的免荷(如骨刺等)和支撑专项体育运动时对足踝的保护和足弓的支撑。

- 性能特点：鞋垫可塑底层，耐磨防滑底。

- 根据实际需求提供定制服务，提供样品。

骨科保护支具-脊柱矫形器 技术参数

- 适应症：脊柱侧弯的矫正以及脊柱侧弯的固定。

- 性能特点：聚乙烯，聚丙烯，聚己内酯材质，可调节EVA内衬垫，根据患者脊柱侧弯程度CAD设计，5轴及以上机器雕刻而成，热成型加工。

- 外观：由板材+魔术贴扣带组成，具有透气性，对皮肤无刺激过敏。板材与内衬垫不脱落，不变形不断裂并具有一定扩张性，具有矫正脊柱侧弯以及脊柱术后的固定。

- 根据实际需求提供定制服务，提供样品。

- 骨科保护支具-通用 技术参数

- 适应症：脊柱术后的固定。包括：脊柱(除颈椎外)急性损伤的制动保护，脊柱侧弯术后固定，胸腰椎椎体及其软组织术后的固定，胸腰椎椎体骨性损伤的保守治疗。胸腰椎椎体及其软组织损伤康复训练中早起站立，控制胸腰椎的屈曲、伸展、侧屈和旋转运动。

- 性能:采用混合材料注塑成型，抗冲击强度更大，断裂韧性增强。双侧线纹卷布门设计，纵向增加弯曲强度，横向增加卷曲率使产品更加服帖躯干曲线，固定效果更佳。内衬选用婴儿车坐垫材料复合压制，更加柔软透气，对皮肤无刺激无毒害，亦适用于敏感皮肤特质全矫形器使用快插插扣，使穿戴更加便捷易操作。

- 根据实际需求提供定制服务，提供样品。